郑州大学2018年第七届大学生金相技能大赛比赛规则

为公开、公正、公平地开展此次竞赛活动，按照全国大学生金相技能大赛规则要求，确定本届郑州大学大学生金相技能大赛的比赛时间、地点、比赛规则和比赛流程如下：

- 比赛时间、地点

比赛时间：2018年5月12日

比赛地点：郑州大学材料科学与工程学院材料国家级实验教学中心三楼金相实验室（322室为磨抛室和319室为显微镜观察室）

- 参赛人员

参赛选手为本校注册就读的本科生。

- 比赛设备和器材

比赛设备为抛光机（1人1盘）及相应耗材，选手不得携带任何自备的辅助实验工具 (包括耗材、器皿等) 进入赛场。

砂纸型号为： 100#，200#， 400#，600#，800#，1000#共6种，选手可以根据自己需求进行选择，每种砂纸最多选取一张。

抛光布：金丝绒布，嵌压式安装；

抛光液：2.5μm氧化铝悬浮液

抛光液添加方式：塑料瓶手工加注；

浸蚀剂：3%硝酸酒精溶液；

其它：吹风机、镊子、药棉、小烧杯等。

- 比赛用样品

退火态低碳钢（45钢）圆棒试样，试样原始表面有磨削加工痕迹，各选手采用手工磨方式进行粗磨和细磨。

- 比赛方法

参加现场比赛的同学将按照每组8人随机分组，比赛期间各参赛选手应遵守以下比赛规则，独立完成比赛任务。

(1) 参赛选手需在开赛前20分钟到达实验室检录处签到，领取样品并选取金相砂纸；

(2) 开赛前2分钟，选手进入磨样室，提前将砂纸放置好；在工作人员宣布开始后即可开始比赛；

(3) 本届比赛要求选手对样品先进行倒角处理，以保证安全并避免划伤抛光布。抛光布由工作人员在赛前统一安装。比赛过程中，如因操作不当等原因导致抛光布破损，选手可向工作人员申请更换抛光布，但不另行补时，也不扣分。

(4) 样品经抛光、浸蚀后，需进行清洗烘干后方可使用显微镜观察。

(5) 比赛过程中样品丢失，可以申请领用新样品继续比赛，不另行补时，但需适当扣分。

(6) 选手需在40分钟内对样品的指定端面 (未刻有样品编号的一端) 完成磨制、抛光、浸蚀等工序，最终制备出供评委评分的样品；

(7) 比赛结束前5分钟，工作人员将予以提醒；

(8) 工作人员宣布比赛结束时，所有选手应立即停止操作，并将样品交给工作人员。

(9) 评审委员会按照《全国大学生金相技能大赛评审工作条例》进行评分。

- 评分标准：

本届比赛采用第五届全国大学生金相技能大赛评分标准(全国大学生金相技能大赛竞赛规则网址：（http://www.mse-cn.com/jinxiang/index.html）

| 序号 | 评分项目 | 要 求 | 类 别 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相图像质量 (70分) | 组织正确与 组织清晰度 (40分) | 几乎看不清组织 | 0～5分 |
|  |  |  | 可以辨别组织、组织较正确 | 6～20分 |
|  |  |  | 组织比较清晰、组织正确 | 21～35分 |
|  |  |  | 组织很清晰、组织正确 | 36～40分 |
|  |  | 划痕 (20分) | 划痕粗大且很多 | 0～5分 |
|  |  |  | 划痕数量中等 | 6～13分 |
|  |  |  | 划痕很少或没有 | 14～20分 |
|  |  | 假象（10分） | 假象严重程度(没有假象得满分10分) | 0～10分 |
| 2 | 样品表面质量 (15分) | 宏观划痕及样品清洁程度 （8分） | 污迹、坑点、宏观划痕多 | 0～3分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕中等 | 4～6分 |
|  |  |  | 污迹、坑点、宏观划痕少或没有 | 7～8分 |
|  |  | 观察面平整度（5分） | 有明显坡面 | 0～2分 |
|  |  |  | 坡面小基本平整 | 3～4分 |
|  |  |  | 很平整 | 5分 |
|  |  | 样品磨面倒角（2分） | 目测，视倒角质量给分 [标准倒角为（0.5～1）mm×45°] | 0～2分 |
| 3 | 操作规范* (15分) | 引导学生良好实验习惯 | 磨制操作 | 0～5分 |
|  |  |  | 抛光及腐蚀操作 | 0～5分 |
|  |  |  | 显微镜操作 | 0～5分 |
| 4 | 其他规定 | - 选手在刻有编号的端面上进行磨制导致样品编号无法识别的，成绩记为零分。 - 在工作人员宣布比赛结束一分钟后仍未上交样品的，样品不再送交评委评分，选手成绩记为零分。、 - 比赛过程中样品丢失申领新样品，每一次总分扣除3分。 |  |  |

在对样品的四项评分项目中，除第2、3、4项由评委或工作人员目视观察评分外，第1项由评委通过观看投影进行评分，期间摆放样品、操作显微镜的工作由评委会成员完成。

现场评审组由3～7名专家组成，设评审组长1名。其中2～5名评委负责第1项评分，2名评委负责第2、第3、第4项评分。

- 奖项设置

本届比赛拟设一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名

- 其他

1、 参赛选手在比赛期间应全程携带身份证和校园卡。

2、 本届比赛对提前上交样品者不加分。

3、 比赛过程中有作弊行为的，或未能上交样品的，比赛成绩计为零分。