郑州大学货物采购竞价单

| 采购人发出询价时间： 2016年 9月 日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 郑州大学教育技术中心 |  |  |  | 供应商全称（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 送达地址 | 郑州市高新区科学大道100号综合办公楼565 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 秦瑞林 | 电话 | 67780057 |  | 联系人、联系电话 |  |  |  |  |  |
| 货物名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号 及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 及服务 | 供货期 |
| 计算机1 | （联想启天M4550商用台式电脑） 详见附件 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 谈判时需 携带资料 | 1、省直单位协议供货商资格证明；2、营业执照；3、授权委托书；4、被授权人身份证；5、计算机厂商和硬件保护卡针对本次项目专项授权书和服务承诺函 |  |  |  | 总报价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |
| 送达截止日期 | 2016年9 月14日下午15:00 |  |  |  | ¥ |  |  |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |

附件

| 项 目 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| CPU | ★Intel Core I5-4590 |
| 主板 | ★原厂同品牌Intel H81主板 |
| 内存 | ★配置 ≥4G DDRIII 1600MHz 内存 |
| 显卡 | ★(2G DDR5)独立显卡 |
| 声卡 | 集成HD Audio，支持5.1声道 |
| 硬盘 | ★≥1000G SATA3 7200 rpm |
| 网卡 | 集成10/100/1000M以太网卡 |
| 光驱 | 光驱 |
| 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 |
| 键盘、鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标，并提供相关认证 |
| 接口 | ≥6个USB接口（至少4个USB3.0）、PS/2接口、串口、≥1个VGA、≥1个HDMI、 |
| 电源 | 不小于280W/110-220V交互式电源 |
| ★可靠性 | 可靠性：产品通过温度下限试验，可在-10℃正常使用；防尘等级不低于国际标准IP5X级； 安全性：产品检验辐射骚扰测试值低于国家标准4dB；通过国家静电放电抗扰度试验，可承受接触放电10KV，空气放电18KV的使用环境； |
| ★机箱 | 标准MATX立式机箱，使用蜂窝散热以及二级进风口设计，散热更为有效；顶置电源开关键， |
|  | 配机箱锁、机箱报警开关：防止机箱被打开；当机箱被打开时，也发出高音报警音。自带电池，主机断电也可发出声音。 |
| 管理功能 | 提供原厂同一品牌远程管理软件（每台都附带此软件介质赠送），实现U盘管理、远程维护、应用程序管理等功能：  能够实现只屏蔽USB存储设备,其他鼠标键盘可以正常使用；  能够对应用程序和登录的网站进行管理；  能够确保计算机安装并定时运行杀毒软件；  能够配置网络带宽、流量；  能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；  能够提供完善的报表和系统日志。 |
| ★整机认证 | 3C认证、整机防雷认证，平均无故障时间（MTBF）不低于80万小时； |
| 厂商认证 | 原厂商通过ISO9001、ISO14001体系认证；原厂商2015年PC国际销量前三名（以IDC数据为准） |
| 服务 | ★主机五年原厂保修及上门，原厂400/800售后电话，第二自然日上门服务 |
| 独立硬件 保护卡 | 产品参数 1、 具有独立的硬件客户端，系统由中心服务器、管理端、教师机和终端机四部分组成。支持跨校区、跨楼栋统一管理。分别由环境部署、系统保护、网络安全、行为管理、资产管理、查询统计六大模块组成 2、 ★支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原 3、 支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复 4、 支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式。 5、 ★可对1000台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。 6、 支持全局唯一标识磁盘分区表和可扩展固件接口，可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量。 7、 支持AD域，可设置域环境是否开启域封装 8、 无需重新分区可快速生成计算机等级考试环境，考试系统可设不还原，自动分配考试用户名。 9、 可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。 10、 ★支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离。 11、 ★提供性能监控功能，可监控终端机中的CPU、外设、网络、开机使用率等指标的实时数据统计。 12、 可保留现有操作系统的前况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。 13、 管理机可自动对实验机房进行资产监控，内置动态数据库,可生成变更记录，资产报表。当资产发生人为的变更时,会进行报警处理，可自定义报警策略（自定义报警类型、报警资产白名单、人性化语音报警） 14、 支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活 15、 能统计终端的使用率和闲置率，并且可统计当天开机次数 16、 可根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量 17、 可根据课程时间智能控制开启和关闭终端机的USB、物理光驱和虚拟光驱的使用权限 18、 ★支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理 19、★为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。并且跟学校现有平台无缝对接统一管理。 20、★中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 商务参数 1、 需提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书 2、 需提供不低于省级第三方检测报告 3、 以上功能需为同一品牌产品，投标供应商应提供针对本次项目ISO9001认证 |